Нивелир Н3-К.

Точный нивелир с самоустанавливающейся линией визирования, предназначенный для нивелирования ,    классов и технического, а также для инженерно геодезических работ при изысканиях и строительстве зданий и сооружений. Нивелир обеспечивает выполнение геометрического нивелирования со средней квадратической погрешностью 3-4 мм на 1 км двойного хода.

Устанавливают нивелир в рабочее положение подъемными винтами по круглому уровню, наблюдая за положением его пузырька в откидное зеркальце. Подъемные винты нивелира имеют укрупненный шаг резьбы, что позволяет приводить нивелир в рабочее положение с минимальной затратой времени.

Нивелир Н3-К не имеет закрепительного винта. При грубом наведении на рейку достаточно легко вращается рукой и надежно фиксируется в нужном направлении. Точное наведение трубы нивелира на рейку выполняют вращением одной из двух головок наводящего винта бесконечной наводки, расположенных с обеих сторон прибора и позволяющих выполнять наведение как правой, так и левой рукой.

Диафрагма сетки нитей крепится в окулярной части зрительной трубы двумя вертикальными юстировочными винтами, с помощью которых сетку при необходимости можно смещать с вертикальной плоскости вверх или вниз. Эти винты, как и крепежные винты окуляра, крепящие его в торце корпуса трубы, закрыты предохранительным колпачком, который можно легко снять, если свинтить плоскую гайку.

Оптическая схема зрительной трубы имеет трёхлинзовый объектив 1, фокусирующую линзу 2, сетку нитей 4, нанесенную на стеклянной пластинке, и окуляр 5. между фокусирующей линзой и сеткой нитей расположен призменный компенсатор, устанавливающий визирную линию в горизонтальное положение при наклоне оси вращения прибора в пределах 10’. Компенсатор состоит из двух прямоугольных призм 3 и 6 и служит для передачи изображения в плоскость сетки нитей. Призма 6 подвешена к верхней части корпуса нивелира на двух парах скрещивающихся стальных нитей. Система подвески умножительная: отношение верхней и нижней сторон трапеции, образованной нитями подвески, равно 1/3.

Компенсатор снабжен ограничителем, предохраняющим нити подвески от обрывов. Колебания компенсатора гасятся успокоителем (демпфером) поршневого типа. Особенностью компенсатора является то, что в нем мгновенный полюс вращения призмы 6 совмещен с серединой её отражающей грани и с центром тяжести подвески, находящимся на пересечении нитей. Такое устройство обеспечивает постоянство фокусировки и повышение точности работы компенсатора, так как в этом случае сохраняется постоянство расстояния от отражающей грани призмы до сетки нитей при наклонах трубы нивелира.

Испытания и поверки нивелиров.

Главными механико-технологическими условиями, которым должны удовлетворять точные нивелиры, являются свободное, плавное и правильное перемещение всех подвижных частей прибора; жесткость и прочность конструкции, обеспечивающей постоянство взаимного расположения его рабочих частей; надежность и устойчивость прибора при полевой эксплуатации, высококачественное изготовление уровней, точное и четкое нанесение сеток нитей; обеспечение заданных параметров зрительной трубы и оптического компенсатора; герметичность конструкции и т.д.

Каждый прибор сначала подвергается внешнему осмотру. При этом обращается внимание на плавность вращения подъемных винтов, элевационного и наводящего винтов, на плавность и легкость вращения верхней части нивелира. Перемещение фокусирующей линзы, чистоту оптики, четкость изображения сетки нитей и концов пузырька уровня и т.д.

В точных нивелирах испытанию подлежат следующие механические условия.

1.Ход  подъемных винтов нивелира должен быть плавным, размеренным, без качки и заеданий. Регулировку хода каждого винта выполняют вращением его регулировочной гайки с помощью шпильки в ту или иную сторону до тех пор, пока не будет достигнут равномерный ход.

2.Положение нивелира на штативе должно быть устойчивым. Закрепляют нивелир на штативе и наводят трубу на рейку. Слегка нажимают на нивелир сверху и сбоку. Отсчет по рейке не должен меняться.

3.Вращение верхней части нивелира должно быть плавным. При тугом вращении верхней части  необходимо произвести чистку и смазку его осей в оптико-механической мастерской.

4.Компенсатор нивелира с самоустанавливающейся линией визирования должен быть исправен. Приводят ось нивелира в отвесное положение по круглому уровню. Устанавливают рейку на расстоянии 40-50 метров от нивелира и производят отсчет. Не отнимая глаз от окуляра, слегка постукивают по штативу. Изображение рейки при этом становится нерезким из-за дрожания компенсатора. Если компенсатор исправен. Изображение рейки восстанавливается через 1-2 секунды и отсчет по рейке остается неизменным.

Поверке подлежат следующие геометрические условия, которым должно удовлетворять взаимное расположение частей нивелира .

1.Ось установочного (круглого) уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

2.Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира.

3.Визирная ось в нивелире с компенсатором, установленном в рабочее положение, должна быть горизонтальной.

Устанавливают сначала нивелир точно на середине и в створе между двумя рейками, отстоящими одна от другой на 50-80 метров, и производят отсчеты а1  по задней рейке и b1  по передней. Затем нивелир переносят и устанавливают за передней рейкой на расстоянии 3-5 м от нее и производят отсчёты а2  по дальней рейке и b2  по ближней. Предвычисленный отсчет по дальней рейке а2'=(а1-b1)+b2  не должен отличаться от фактического отсчета а2 более чем на 3мм. При невыполнении этого условия сетку нитей зрительной трубы с помощью исправительных винтов перемещают так, чтобы отсчет а2  стал равен а2’. Для контроля поверку повторяют.

Поверку в начале работы производят каждый день, а убедившись в постоянстве установки, - не реже одного раза в 15 дней.

Поверка главного условия нивелира Н3-К (№ 1960 ).

а1=1297                                 b1=1089

a2=1382                                  b2=1175

a2’= (1297– 1089) + 1175=1283

a2’ - a2=1  < 4 мм

Условие выполнено.

Поверки и исследования рейки РН3.

Для нивелирования III и IV классов применяются рейки РН3 двусторонние – на одной стороне чередуются сантиметровые деления черного и белого цвета, а на другой – красного и белого цвета.

В комплект входят две рейки. На черных сторонах реек одного комплекта нуль совпадает с пяткой рейки и деления возрастают от 0 до 30 дм; на красной стороне одной из реек с плоскостью пятки совпадает отсчет, например равный 4687 мм, а на другой рейке – отсчет, отличный на 100 мм, например 4787 мм. Сочетание таких реек в комплекте позволяет надежно контролировать работу на станции. На боковых сторонах рейки укреплены ручки, а на одной из боковых сторон ещё и круглый уровень с ценой деления 20’, что позволяет устанавливать рейку отвесно.

Для обеспечения устойчивого положения, а также предохранения от оседания ил вдавливания в грунт рейки устанавливают пятками на башмаки или костыли.

Поверка условия.

Ось круглого уровня должна быть параллельна оси рейки – производят ежедневно перед началом работ. Для этого на кронштейн, укрепленный на боковой стороне рейки, подвешивают отвес, с помощью которого устанавливают рейку в отвесное положение. Если пузырек уровня отклонится от центра ампулы, то исправительными винтами его совмещают с центром ампулы.

Перед началом полевых работ и по окончании их производят исследования реек, в результате чего определяют:

А) случайные ошибки дециметровых делений;

Б) среднюю длину метра комплекта реек;

В) разность высот нулей реек.

Для определения случайных ошибок дециметровых делений и средней длины метра пользуются контрольной линейкой. Эта линейка имеет длину 1050 мм, на одном краю ее нанесены деления по 1 мм, а на другом по 0,02 мм.

Контрольная линейка имеет свидетельство, в котором приведено уравнение её длины, полученное из сравнения её с нормальной мерой, имеющее вид

L=1000 + l + (t-t),

где  l – поправка за длину метра линейки;  - температурный коэффициент; t – температура, при которой производиться исследование; t - температура, при которой определялось уравнение длины.

Определение случайных ошибок дециметровых делений рейки.

На горизонтально положенную рейку укладывают контрольную линейку так, чтобы нуль линейки совмещался с нулевым штрихом рейки, и производят отсчеты по линейке, соответствующие положению дециметровых штрихов в пределах первого метра рейки. Затем контрольную рейку немного сдвигают и повторяют отсчеты. Такие определения производят на каждом метре рейки. Колебания значений разностей отсчетов в пределах каждого метра не должны допускаться более чем на 0,10 мм.

Вычисляют средние из отсчетов по одним и тем же дециметровым штрихам, а затем разности между средними отсчетами двух смежных штрихов; эти разности являются ошибками дециметровых делений рейки. Исключив из них систематическую часть ошибки, получают случайные ошибки дециметровых делений. Для определения величины систематической ошибки в длине одного дециметра рейки ошибки дециметровых делений суммируются и делятся на число разностей (дециметров). Случайные ошибки дециметровых интервалов реек для нивелирования  класса не должны превышать 0,5 мм.

| N дм | Отсчеты по линейке | Разность отсчетов  -  | Средние из отсчетов | Ошибки дм-вых делений | Случайные ошибки дм делений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |  |  |  |

| 0 | 0 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,4 |  | -6,2 |  | -6,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,1 |  | 106,1 |  |  | 7 |  | 102,6 |  | 0 |  | -0,03 |
| 2 | 199,1 |  | 206,1 |  |  | 7 |  | 202,6 |  | -0,45 |  | -0,48 |
| 3 | 299,25 |  | 306,7 |  |  | 7,45 |  | 302,975 |  | 0,9 |  | 0,87 |
| 4 | 399,4 |  | 405,95 |  |  | 6,55 |  | 402,675 |  | -0,15 |  | -0,18 |
| 5 | 499,2 |  | 505,9 |  |  | 6,7 |  | 502,55 |  | -0,05 |  | -0,08 |
| 6 | 599,8 |  | 606,55 |  |  | 6,75 |  | 603,175 |  | 0,06 |  | 0,03 |
| 7 | 699,41 |  | 706,1 |  |  | 6,69 |  | 702,755 |  | -0,03 |  | -0,06 |
| 8 | 799,48 |  | 806,2 |  |  | 6,72 |  | 802,84 |  | 0,02 |  | -0,01 |
| 9 | 899,4 |  | 906,1 |  |  | 6,7 |  | 902,75 |  | -0,4 |  | -0,43 |
| 10 | 999,2 |  | 1006,3 |  |  | 7,1 |  | 1002,75 |  | 0,2 |  | 0,17 |
| 11 | 1099,8 |  | 1106,7 |  |  | 6,9 |  | 1103,25 |  | 0,3 |  | 0,27 |
| 12 | 1199,9 |  | 1206,5 |  |  | 6,6 |  | 1203,2 |  | 0 |  | -0,03 |
| 13 | 1299,8 |  | 1306,4 |  |  | 6,6 |  | 1303,1 |  | 0,22 |  | 0,19 |
| 14 | 1399,87 |  | 1406,25 |  |  | 6,38 |  | 1403,06 |  | -0,42 |  | -0,45 |
| 15 | 1499,7 |  | 1506,5 |  |  | 6,8 |  | 1503,1 |  | -1,1 |  | -1,13 |
| 16 | 1598,2 |  | 1606,1 |  |  | 7,9 |  | 1602,15 |  | 1,3 |  | 1,27 |
| 17 | 1699,6 |  | 1706,2 |  |  | 6,6 |  | 1702,9 |  | -0,5 |  | -0,53 |
| 18 | 1799 |  | 1806,1 |  |  | 7,1 |  | 1802,55 |  | 0,9 |  | 0,87 |
| 19 | 1899,9 |  | 1906,1 |  |  | 6,2 |  | 1903 |  | -0,15 |  | -0,18 |
| 20 | 1999,9 |  | 2006,25 |  |  | 6,35 |  | 2003,075 |  | 0 |  | -0,03 |
| 21 | 2099,95 |  | 2106,3 |  |  | 6,35 |  | 2103,125 |  | 0,15 |  | 0,12 |
| 22 | 2199,9 |  | 2206,1 |  |  | 6,2 |  | 2203 |  | -0,35 |  | -0,38 |
| 23 | 2299,7 |  | 2306,25 |  |  | 6,55 |  | 2302,975 |  | 0,25 |  | 0,22 |
| 24 | 2399,7 |  | 2406 |  |  | 6,3 |  | 2402,85 |  | -0,35 |  | -0,38 |
| 25 | 2499,8 |  | 2506,45 |  |  | 6,65 |  | 2503,125 |  | -0,75 |  | -0,78 |
| 26 | 2599,5 |  | 2606,9 |  |  | 7,4 |  | 2603,2 |  | 1,14 |  | 1,11 |
| 27 | 2699,79 |  | 2706,05 |  |  | 6,26 |  | 2702,92 |  | -1,44 |  | -1,47 |
| 28 | 2799,1 |  | 2806,8 |  |  | 7,7 |  | 2802,95 |  | 0,12 |  | 0,09 |
| 29 | 2899,17 |  | 2906,75 |  |  | 7,58 |  | 2902,96 |  | 0,98 |  | 0,95 |
| 30 | 2999,6 |  | 3006,2 |  |  | 6,6 |  | 3002,9 |  | 6,6 |  | 6,57 |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | -0,03 |  |

0,8/30=0,0267< 0.04

Определение средней длины одного метра.

На рейку укладывают контрольную линейку и определяют длины интервалов между делениями 1-10, 10-20 и 20-29 дм. Каждый интервал измеряют дважды, сдвигая немного контрольную линейку между первой и второй парой отсчетов. Эту работу проделывают и в обратном направлении, определяя длины интервалов между 29-20, 20-10, 10-1 дм. Перед началом прямого и в конце обратного ходов отсчитывают температуру по термометру линейки. Расхождения между разностями отсчетов по правому и левому концам линейки для каждого интервала не должны превышать 0,10 мм. На красной стороне рейки таким же путем определяют длины интервалов 48-57, 57-67, 67-76.

В вычисленные средние значения из разностей отсчетов для каждого интервала вводят поправку за длину линейки и получают исправленную длину интервала. Среднюю длину одного номинального метра одной стороны рейки вычисляют как

lм=l/n,

Где l – сумма дважды измеренных частей рейки; n – число номинальных метров и их долей (n=5,6 м).

Среднюю длину метра пары реек получают как среднее арифметическое из величин lм. В дальнейшем в измеренные превышения вводят поправку h за неверность длины среднего метра. Случайная ошибка метровых интервалов реек для нивелирования  класса не должна превышать 0,5 мм.

| Интервал рейки | Отсчеты по линейке |  | П-Л, мм | Среднее, мм | Поправка за длину линейки | Длина интер- вала рейки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | левый | правый |  |  |  |  |
| 1-10 | 0,20 | 900,20 | 900,00 | 900,18 |  |  |
|  | 0,35 | 900,70 | 900,35 |  |  |  |
| 10-20 | 0,22 | 1000,52 | 1000,30 | 100,20 |  |  |
|  | 0,45 | 1000,55 | 1000,10 |  |  |  |
| 20-29 | 0,36 | 899,78 | 899,42 | 899,48 |  |  |
|  | 0,45 | 900,00 | 899,55 |  |  |  |
| 29-20 | 0,40 | 901,15 | 900,70 | 900,25 |  |  |
|  | 0,45 | 900,25 | 899,80 |  |  |  |
| 20-10 | 0,56 | 1001,30 | 1000,84 | 1000,53 |  |  |
|  | 0,23 | 1000,45 | 1000,22 |  |  |  |
| 10-1 | 0,42 | 900,55 | 900,13 | 900,59 |  |  |
|  | 0,19 | 901,24 | 901,05 |  |  |  |

L=1000+0,01+0,0187(t-17,4) мм

Разность высот нулей реек.

Для этого на расстоянии 20 метров от нивелира забили два кола различной длины. На каждый кол помещаем одну рейку и делаем отсчеты по красной и черным сторонам.

| № реек | Ч.с. | К.с. | разность | Ч.с | К.с. | Разность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1620 | 6743 | 5123 | 1618 | 6744 | 5126 |
| 2 | 1689 | 6809 | 5120 | 1690 | 6811 | 5121 |
| Сумма | 3309 | 13552 | 10243 | 3308 | 13555 | 10247 |
| среднее | 1654,5 | 6776 | 5121,5 | 1654 | 6777,5 | 5123,5 |

Теперь сравниваем разность высот нулей реек

Ч.с. от среднего отсчета по ч.с. с первого кола  ” - ” средний отсчет по ч.с. второго кола:           1654,5-1654=0,5

К.с.             6776-6775,5= -1,5

затем 0,5-(-1,5)=2,0      (1-2)

-1,5+(-0,5)= -2,0            (2-1)

и сравниваем их.